모듈러 건축 IFC 최적화 시스템

시스템 설명서 — 어떻게 돌아가고 무엇을 볼 수 있는가

작성일: 2026년 06월 23일    버전: v3.2    인천대학교 건축환경연구실

# 1장. 시스템 한 줄 요약

IFC 파일 하나를 EXE에 넣으면 → 벽체별 석고보드·합판 배치를 자동 최적화하고 → 인터랙티브 브라우저 시뮬레이터로 결과를 보여주는 자동화 도구입니다.

설치 불필요. IFC최적화.exe 실행 → IFC 파일 선택 → 브라우저에서 결과 확인.

# 2장. EXE 실행 흐름 (사용자 관점)

IFC최적화.exe를 실행하면 다음 순서로 진행됩니다:

| 단계 | 이름 | 설명 |
| --- | --- | --- |
| 1단계 | IFC 파일 선택 | 파일 탐색기 창이 열립니다. .ifc 파일을 선택하세요. |
| 2단계 | 자재 옵션 선택 | 석고보드 / 합판 중 자재 선택, 1P(단겹) / 2P(이중) 공법 선택. |
| 3단계 | 자동 분석 | IFC에서 벽·문·창 정보 추출 → 정규식 이중검증 → 배치 최적화. 콘솔에 진행상황이 표시됩니다. |
| 4단계 | 교차검증 입력창 | 도면 기준값(층 수, 문 개수 등)을 입력하면 IFC 추출값과 비교합니다. 건너뛰기 가능. |
| 5단계 | 결과 자동 출력 | 세 개의 HTML 파일이 IFC 파일과 같은 폴더에 저장되고 브라우저가 열립니다. |

출력 파일 3종:

| 파일명 | 내용 |
| --- | --- |
| 프로젝트_검증보고서.html | IFC 벽·문·창·층 전체 데이터 + 정규식 이중검증 + 교차검증 |
| 프로젝트_최적화결과.html | 벽별 석고보드 배치도 + 자재 수량 집계 |
| 프로젝트_시뮬레이터.html | ★ 인터랙티브 시뮬레이터 — 벽 선택 → 단계별 애니메이션 |

# 3장. 검증보고서에서 볼 수 있는 것

검증보고서(_검증보고서.html)는 15개 탭으로 구성됩니다. 각 탭에서 확인할 수 있는 내용은 다음과 같습니다:

① 요약  IFC 파일 전체 요소 수량 요약 (벽·문·창·슬래브·기둥·보·계단·지붕·공간·층·재료).
벽 데이터 품질 지표: 층 매핑률, 치수 추출률, 개구부 치수 완성도.

② 검증결과  자동 감지된 문제 목록. ERROR(즉시확인)/WARNING(이상가능)/INFO(참고)로 분류.
감지 항목: 벽 물리적 겹침, 개구부 위치 초과, 층고 이상, 문 수량 편차, 재료 누락, 두께 이상.

③ 벽  모든 IfcWall 목록. 이름·타입·층·공간·치수(L×H)·개구부·재료 한눈에 확인.
개구부 치수 없는 벽은 빨간 테두리로 강조.

④ 문  IfcDoor 목록. 이름·층·폭×높이.

⑤ 창  IfcWindow 목록. 이름·층·폭×높이.

⑥~⑩  슬래브·기둥·보·계단·지붕/커튼월 목록.

⑪ 공간  IfcSpace 목록. 공간명·롱네임·층.

⑫ 층  IfcBuildingStorey 목록. 층명·표고(mm).

⑬ 재료  IfcMaterial 목록. 프로젝트에 등록된 모든 재료명.

⑭ 교차검증  사용자가 입력한 도면 기준값(층 수·문 개수 등)과 IFC 추출값 비교.
±5% 이내 OK / 5~20% WARNING / 20% 초과 ERROR.

⑮ 이중검증  ★ 핵심. ifcopenshell 파서 + 정규식 파싱 두 방법 결과를 3단계로 대조.
GlobalId 목록 비교, 수량 비교, 치수 분포 비교. 완전 일치 시 '고신뢰' 판정.

# 4장. ⑮ 이중검증 탭 — 상세 설명

이중검증은 '같은 IFC 파일에서 두 가지 독립된 방법으로 데이터를 추출한 뒤 결과가 일치하는지 확인'하는 신뢰도 검증입니다.

## 4.1 두 가지 추출 방법

| 방법 | 동작 원리 | 특징 |
| --- | --- | --- |
| ① ifcopenshell | IFC 스키마를 완전히 파싱해 객체 그래프(관계·속성) 탐색 | 정확하지만 스키마 의존적 |
| ② 정규식 파싱 | IFC STEP 텍스트에서 =IFC엔티티명( 패턴을 직접 검색 | ifcopenshell와 완전히 독립적. 라이브러리 없이 동작 |

## 4.2 3단계 대조 항목

1단계 — 수량 대조
벽·문·창·공간·층·슬래브·개구부의 엔티티 수를 비교.
IfcWall 계열 서브타입(IfcWallStandardCase / IfcWallElementedCase / IfcWall) 구분 집계.
IfcRelVoidsElement(개구부-벽 연결) 수도 추가 비교.

2단계 — GlobalId 대조
각 요소의 22자 GUID를 목록으로 추출해 교집합·차집합 계산.
ifcopenshell에만 있거나 정규식에만 있는 GlobalId를 목록으로 표시.
→ 누락된 요소나 비표준 엔티티를 정확하게 식별 가능.

3단계 — 치수 분포 대조
IfcQuantityLength에서 '높이' / '기준선 길이' 값을 정규식으로 추출.
ifcopenshell이 뽑은 H_mm / L_mm 평균과 ±10% 이내인지 비교.
→ 단위 혼용(m vs mm) 또는 치수 추출 실패를 검출.

## 4.3 판정 기준

| 판정 | 조건 | 의미 |
| --- | --- | --- |
| ✅ 완전 일치 — 고신뢰 | 모든 항목 일치 | IFC 추출 결과를 신뢰할 수 있음 |
| ⚠ 부분 불일치 — 주의 | 80% 이상 일치 | 일부 확인 필요, 대체로 신뢰 가능 |
| ❌ 불일치 — 검토 필요 | 80% 미만 일치 | BIM 뷰어에서 직접 확인 필요 |

▶ GlobalId 불일치가 있으면 해당 22자 코드가 목록으로 표시됩니다. Revit·BIMcollab에서 그 ID를 검색하면 해당 요소를 바로 찾을 수 있습니다.

# 5장. 시뮬레이터에서 볼 수 있는 것

시뮬레이터(_시뮬레이터.html)를 열면 왼쪽 패널에서 벽을 선택하고 오른쪽 캔버스에서 석고보드 배치를 단계별로 확인할 수 있습니다.

## 5.1 왼쪽 패널 — 벽 목록

IFC에서 추출된 모든 벽이 층·공간별로 그룹화되어 나열됩니다.

벽을 클릭하면 해당 벽의 치수(L×H)와 개구부 정보가 표시됩니다.

▶ 실행 버튼을 누르면 Python RTL 최적화 결과가 캔버스에 표시됩니다.

## 5.2 캔버스 — 배치도

보드별 색상 의미:

| 색상 | 종류 | 의미 |
| --- | --- | --- |
| 초록 | 온장 (full) | 900×1800mm 보드를 그대로 부착 |
| 노랑 | 직선절단 (edge_cut) | 직선 1회로 자른 보드 |
| 보라 | 노치절단 (notch) | 개구부 모서리 ㄱ/ㄴ형 절단 보드 |
| 파랑 | 재사용 (reuse) | 다른 벽 자투리를 재활용한 보드 |

각 보드를 클릭하면 치수(w×h mm)와 코드번호(GYP-001 등)가 표시됩니다.

2P(이중 공법) 선택 시 Layer1 / Layer2 두 캔버스가 나란히 표시됩니다.

## 5.3 오른쪽 패널 — 단계별 스텝

| 스텝 | 내용 |
| --- | --- |
| 스텝 0 — 입력 (벽 윤곽선) | 빈 벽면 윤곽선 + 개구부 기준선 표시 |
| 스텝 1 — 그리드 설정 | 각재·보드 이음새 그리드 선 표시 |
| 스텝 2 — 온장 배치 | 온장(규격 그대로) 보드만 표시 |
| 스텝 3 — 직선절단 | 직선 절단 보드 추가 |
| 스텝 4 — 노치절단 | 개구부 주변 노치 절단 보드 추가 |
| 스텝 5 — 재사용 | 다른 벽 자투리 재사용 보드 추가 |

애니메이션 ▶ 버튼: 스텝 0→5 자동 재생

각 스텝 클릭: 해당 상태로 즉시 이동

## 5.4 자재 일람표 탭

벽별 보드 목록 (코드·치수·종류)

수량 요약: 온장/직선절단/노치절단/재사용 장 수

총 발주 수량 (마크업 반영)

# 6장. 콘솔 출력 읽는 법

로딩: 프로젝트.ifc

스키마: IFC2X3

벽 추출 중...

이중검증 — 정규식 파싱 중...

→ 8/8 항목 일치 — 신뢰      ← 이중검증 결과

검증 체크 실행 중...

→ ERROR 0 / WARNING 3 / INFO 12

교차검증 기준값 입력 창 열기...

✓ JSON 저장: 프로젝트_ground_truth.json

✓ HTML 저장: 프로젝트_검증보고서.html

▶ 이중검증 줄에서 '신뢰'가 나오면 IFC 추출이 정상입니다. '불일치 있음'이 나오면 ⑮ 이중검증 탭에서 GlobalId 목록을 확인하세요.