모듈러 건축

IFC 기반 석고보드·합판 배치 최적화 시스템

시스템 종합 정리서  v5.3

| 구분 | 내용 |
| --- | --- |
| 작성일 | 2026년 07월 01일 |
| 버전 | v5.3 (배치방향 LTR 통일 · 이중검증 치수 비교불가 처리) |
| 작성 | 인천대학교 건축환경연구실 |
| 저장소 | github.com/mmrt0n/modular-ifc-optimizer |

# 1장. 시스템 개요

본 시스템은 모듈러 건축 현장에서 IFC 파일 하나를 입력하면, 경량벽체(석고보드·합판) 시공 계획을 자동 생성하고 인터랙티브 브라우저 시뮬레이터로 결과를 보여주는 자동화 도구입니다.

핵심 목표

- IFC → 석고보드·합판 배치 자동 최적화 (직선절단·노치절단·자투리 재사용 포함)

- 발주 수량·로스율·절단 횟수 자동 산정

- IFC 데이터 신뢰도 이중검증 (ifcopenshell + 정규식 독립 추출)

- 교수님 목표: 자투리 재사용 → 발주 비용 절감 / 재사용 비율 수치화

## 1.1 한 줄 흐름

IFC 파일  →  EXE 실행  →  벽체 분석 + 이중검증  →  배치 최적화  →  검증보고서 HTML + 최적화결과 HTML + 시뮬레이터 HTML  →  브라우저 자동 오픈

## 1.2 M3 시공 기준

| 항목 | 기준 |
| --- | --- |
| 적용 공법 | 각재 450mm 간격 (M3 표준) |
| 적용 자재 | 석고보드 900×1800mm / 합판 1220×2440mm (혼합 없음, 별도 시공) |
| 시공 겹수 | 1P 고정 (IS_2P = False) |
| 시공 방향 | 세로(종방향) 고정 — M3 표준 3-1 (가로/자동 선택 폐기) |
| 개구부 종류 | IfcDoor(문), IfcWindow(창문) |
| 재사용 기준 | 자투리 폭 ≥ 300mm AND 높이 ≥ 450mm (두 조건 모두 충족) |
| 할증률 | 사용자 입력 (0% = 미적용) |
| 바닥 이격 | FLOOR_GAP = 0 (바닥 밀착) |
| 개구부 코너 이격 | CORNER_MIN = 200mm (이음매 코너 이격 경고 기준) |
| 적용 대상 | IFC 추출 경량벽체 전수 (길이·높이 ≥ 300mm) |

# 2장. 시스템 구성 파일

| 파일 | 역할 | 비고 |
| --- | --- | --- |
| ifc_pipeline.py | EXE 진입점. 마법사 UI → IFC 분석 → 최적화 → HTML 3종 생성 → 브라우저 오픈 | tkinter GUI |
| ifc_verifier.py | IFC 파싱(ifcopenshell) + 정규식 이중검증 + 검증보고서 HTML 생성 | 90KB, ~2000줄 |
| gypsum_optimizer_v3.py | 석고보드·합판 배치 최적화 엔진. ReusePool(재사용 풀) 포함. 최적화결과 HTML 생성 | 77KB, ~1300줄 |
| simulator_ui.html | 인터랙티브 시뮬레이터 템플릿. EXE가 PRECOMPUTED 데이터를 주입해 완성본 생성 | 135KB (JS 포함) |
| dist/IFC최적화_v5.exe | PyInstaller 단일 실행파일. 위 3개 py + HTML 번들 | ~56MB, Git LFS 관리 |
| IFC최적화_v5.spec | PyInstaller 빌드 스펙. ifcopenshell 전체 수집 설정 포함 | 빌드 전용 |

## 2.1 이중 엔진 구조

시스템은 Python 엔진(권위값)과 JS 시뮬레이터(폴백)를 동시에 운용합니다.

| 구분 | Python 엔진 (권위값) | JS 시뮬레이터 (폴백) |
| --- | --- | --- |
| 위치 | gypsum_optimizer_v3.py | simulator_ui.html 내 placeGrid() |
| 재사용 로직 | ReusePool 완전 구현 | 미구현 (항상 0 표시) |
| 개구부 처리 | 순수 보드폭 그리드(걸치기) + throughX/Y 노치 판정 (M3 4-1) | 동일 그리드·노치 판정 (placeGrid/classify) |
| 결과 전달 | PRECOMPUTED_ALL 로 시뮬레이터에 주입 (빌드 시 내장) | IFC 없을 때 자체 계산 |
| 신뢰도 | 실제 발주 수량·재사용 수치 (신뢰값) | 화면 시각화·애니메이션 전용 |

PRECOMPUTED_ALL 이 주입되어 있으면 Python 엔진 결과를 그대로 화면에 표시합니다. 없으면 JS 폴백이 독자적으로 계산합니다.

# 3장. EXE 실행 흐름 (사용자 관점)

| 단계 | 이름 | 설명 |
| --- | --- | --- |
| 1 | IFC 파일 선택 | 파일 탐색기가 열립니다. .ifc 파일을 선택합니다. |
| 2 | 시공 옵션 설정 | 자재(석고보드/합판) · 할증률(%) · 자투리 재사용 여부를 설정합니다. 시공 방향은 세로(종방향) 고정. |
| 3 | 자동 분석 | IFC에서 벽·문·창 정보 추출 → 정규식 이중검증 → 배치 최적화 실행. 콘솔에 진행 표시. |
| 4 | 교차검증 입력 | 도면 기준값(층 수, 문 개수 등)을 입력하면 IFC 추출값과 비교합니다. 건너뛰기 가능. |
| 5 | 결과 자동 출력 | HTML 3종이 IFC 파일과 같은 폴더에 저장되고 브라우저가 자동으로 열립니다. |

## 3.1 출력 파일 3종

| 파일명 패턴 | 형식 | 내용 |
| --- | --- | --- |
| 프로젝트_검증보고서.html | HTML (15탭) | IFC 전체 요소 수량 + 이중검증 + 교차검증 |
| 프로젝트_석고보드_1P최적화결과.html | HTML | 벽별 배치도 + 절단 목록 + 자재 집계 |
| 프로젝트_시뮬레이터.html | HTML (인터랙티브) | ★ 벽 선택 → 단계별 배치 애니메이션. 자재·방향 실시간 전환 가능 |

# 4장. 시공(배치) 로직 — 10 STEP

석고보드·합판 배치는 Python 엔진과 JS 시뮬레이터(placeGrid) 모두 다음 10단계를 따릅니다.

| STEP | 단계명 | 상세 설명 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 벽체·개구부 입력 | 벽 길이(W)·높이(H), 개구부 목록(종류·폭·높이·x·y 좌표)를 입력값으로 받습니다. |
| 2 | 보드폭 X그리드 생성 | 자재 표준폭(석고보드 900mm / 합판 1220mm) 간격으로 X축 분할선을 생성합니다. 개구부 경계는 추가하지 않습니다 — 추가하면 550·350mm 등 비표준 폭이 발생합니다. |
| 3 | 슬리버(Sliver) 보정 | 첫 칸 < 300mm면 다음 칸에 병합(fixFirstThin). 마지막 칸 < 300mm면 앞 칸에서 300mm 확보(fixLastThin). 중간 보드는 모두 표준 규격 유지. |
| 4 | Y축 행 생성 | FLOOR_GAP = 0 → 유효 높이 = H. 자재 표준 높이(1800 / 2440mm)로 행 수 산정. |
| 5 | 셀 분류 | 온장(full): 겹침 없고 표준 규격 / 절단(cut): 개구부 무관 벽 가장자리·천장 자투리 / 직선절단(edge_cut): 개구부가 보드 모서리만 걸침 → 1회 절단 / 노치절단(notch): 개구부가 보드 내부를 관통(throughX/Y) → ㄱ/ㄴ자 2회 절단 / 미설치(skip): 셀 전체가 개구부 |
| 6 | 코너 이격 체크 | 보드 이음매(좌/우 끝)가 개구부 코너에서 CORNER_MIN = 200mm 이내면 경고 카운트. |
| 7 | 부착 순서 부여 | Y축 아래→위, X축 왼→오 순 정렬. 활성 보드에 GYP-001, GYP-002… 코드 부여. |
| 8 | 배치 방향 (LTR 통일) | 전 벽 LTR로 통일 — 왼쪽 하단부터 온장 배치, 자투리는 오른쪽 끝. 근거: M3 2-2 "가로 부착순서 왼쪽→오른쪽"이 유일한 방향 명시(8-1 "끝부터 시작"은 좌/우 미명시). 개구부 없는 벽도 방향에 따라 자투리 위치만 좌우 반전될 뿐 로스율·보드수 동일하여 통일함. |
| 9 | 수량·로스율·발주량 산정 | 신규보드(온장+직선절단+노치절단). 로스율 = (폐기면적 + 재사용 못 된 미사용 자투리 면적) ÷ 신규보드 총면적. 발주매수 = ⌈신규보드 × (1+할증률)⌉, 팔레트 = ⌈발주매수 ÷ 팔레트단위⌉. |
| 10 | 전체 프로젝트 집계 | IFC 전체 벽에 STEP 1~9 반복. 층→공간 순 정렬. 전체 수량·로스율 합산. 모든 벽 처리 후 재사용 풀에 남은 미사용 자투리를 최종 손실로 계상. 팔레트 수 산정. |

## 4.1 M3 시공 보조 기준

- 각재 간격 450mm, 보드 이음매는 각재 중심선 위에 배치

- 보드 부착 순서: 세로 아래→위 / 가로는 전 벽 왼쪽→오른쪽(LTR) 통일 (M3 2-2)

- 바닥: 밀착 시공 (FLOOR_GAP = 0)

- 개구부 주변: 걸치기 시공 (보드가 개구부를 가로지름) — M3 4-1. 전 벽 왼쪽 하단부터 온장(LTR)

- TV·상부장·도어·선반: 12T 합판 보강 (PLY_DOOR_MARGIN=150mm, PLY_TV=600×1200mm)

- 석고보드·합판 혼합시공 없음 (별도 시공)

# 5장. 재사용(자투리) 로직

교수님 핵심 목표: 자투리 재사용으로 발주 비용 절감 및 재사용 비율 수치화.

## 5.1 재사용 판정 기준

| 항목 | 기준 |
| --- | --- |
| 최소 규격 | 폭 ≥ 300mm AND 높이 ≥ 450mm (두 조건 모두 충족) |
| 규격 일치 | 불필요. 최소 규격 충족 시 재사용 가능 (치수가 정확히 맞지 않아도 됨) |
| 위치 제한 | 없음. 벽면 내 어디든 적용 가능 (개구부 위·아래 구간 포함) |
| 재사용 범위 | 공장(모듈) 단위 — 프로젝트 전체를 한 배치로 봄. 층·공간 경계 없이 전역 재사용 (위치 우선순위 없음) |
| 면방향 | 상관없음 (이음매/죽은면 구분 없이 적용) |
| 시공 시작점 | 전 벽 좌측 하단부터 온장 우선(LTR 통일). 자투리는 오른쪽 끝. 발생 자투리는 규격 검사 후 재사용 (재사용 자재를 잘라 쓰고 남은 조각도 규격 충족 시 재등록) |

## 5.2 재사용 흐름 (Python 엔진 — ReusePool 클래스)

온장/절단 시공  →  자투리 발생  →  규격 검사(300×450mm 이상)  →  [충족] ReusePool 저장  →  다음 벽 또는 동일 벽 부족 구간에 우선 적용  →  재고 차감

ReusePool 매칭 (전역 단일 풀, 층·공간 경계 없음):

- 공장 단위 한 배치 — 위치(공간/층) 우선순위 없음

- 크기 충족(폭≥need·높이≥need) 자투리 중 면적이 가장 작은(딱 맞는) 것부터 소비

- → 큰 자투리를 아껴 더 큰 구간에 쓰도록 함. MAX_TOTAL = 5000 (전역 상한)

## 5.3 미사용 자투리의 로스율 처리

재사용 풀에 저장됐더라도 프로젝트 전체를 처리하고 끝까지 소비되지 않은 자투리는 현장에서 결국 버려지므로, 최종 손실(로스)에 합산합니다. 즉 로스율은 "낙관적 잠재 재사용값"이 아니라 "실제 발생 폐기량" 기준으로 산정됩니다.

- 벽 처리 중 규격 미달로 즉시 폐기된 자투리 → 로스에 포함

- 규격 충족으로 풀에 저장됐으나 끝까지 미소비된 자투리 → 프로젝트 종료 시 로스에 합산

- 최적화결과 HTML "발주량" 카드에 미사용 자투리 개수를 함께 표시

## 5.4 엔진별 구현 상태

| 엔진 | 재사용 구현 상태 |
| --- | --- |
| Python EXE 엔진 | 완전 구현. reuseSheets 실제값 출력. 미사용 자투리 로스 반영. 평가 JSON에도 반영됨 |
| JS 시뮬레이터 (폴백) | 화면 표시 자리만 있음. PRECOMPUTED 없으면 항상 0 표시 |
| 화면 색상 | 초록(♻) 보드로 시각화. 클릭 시 원본 벽 정보 표시 |

# 6장. IFC 데이터 검증 — 이중검증 시스템

ifc_verifier.py 는 같은 IFC 파일을 두 가지 독립된 방법으로 파싱해 결과를 교차 비교합니다.

## 6.1 두 가지 추출 방법

| 방법 | 동작 원리 | 특징 |
| --- | --- | --- |
| ① ifcopenshell | IFC 스키마 완전 파싱 — 객체 그래프(관계·속성) 탐색 | 정확하지만 라이브러리 의존 |
| ② 정규식 파싱 | IFC STEP 텍스트에서 =IFC엔티티명( 패턴 직접 검색 | ifcopenshell와 완전 독립. 한글명 처리 위해 \X2\...\X0\ 디코딩 선행 |

## 6.2 4단계 대조 항목

| 단계 | 대조 내용 |
| --- | --- |
| 1단계 수량 대조 | 벽·문·창·공간·층·슬래브·개구부 엔티티 수 비교. IfcWall 서브타입별(WallStandardCase 등) 구분 집계 |
| 2단계 GlobalId 대조 | 22자 GUID 목록 교집합·차집합 계산. 누락 요소를 코드 단위로 식별. Revit·BIMcollab에서 ID 검색 가능 |
| 3단계 치수 분포 대조 | IfcQuantityLength 높이·길이 평균. 단, 정규식은 파일 전체 요소(슬래브·기둥 포함), ifcopenshell은 IfcWall만 대상이라 모집단이 달라 "비교 불가"(회색)로 표시하고 신뢰도 집계에서 제외 — 억지로 "일치"로 세지 않음. 벽 식별은 2단계 GlobalId 대조가, 치수 신뢰도는 4단계 QSet↔형상 대조가 대체 검증 |
| 4단계 치수 추출방법 대조 | 정규식 비교가 모집단 상이로 불가할 때의 대안. 같은 벽 집합에서 IfcQuantitySet(속성) 추출값과 Geometry(형상) 추출값을 대조. QSet 성공/Geometry 폴백/미추출 벽 수를 집계 |

※ 치수 추출 우선순위: ① IfcQuantitySet(Qto_WallBaseQuantities 등 속성) → 실패 시 ② Geometry(IfcExtrudedAreaSolid 형상) 폴백. 두 방법 모두 실패한 벽만 "미추출"로 분류되어 별도 경고됩니다. 정규식 텍스트 비교가 불가한 경우 이 QSet↔Geometry 대조가 치수 신뢰도 검증을 대체합니다.

## 6.3 판정 기준

| 판정 | 조건 | 의미 |
| --- | --- | --- |
| 완전 일치 — 고신뢰 | 비교 가능 항목 모두 일치 | IFC 추출 결과 신뢰 가능 |
| 부분 불일치 — 주의 | 80% 이상 일치 | 일부 확인 필요. 대체로 신뢰 가능 |
| 불일치 — 검토 필요 | 80% 미만 일치 | BIM 뷰어에서 직접 확인 필요 |
| 비교 불가 (집계 제외) | 모집단 상이 등으로 대조 불가 | 치수 분포 대조 등 — 신뢰도 분모에서 제외, 회색 표시 |

## 6.4 자동 감지 오류 항목 (검증보고서 ② 탭)

- 벽 물리적 겹침 (두 벽이 같은 공간 점유)

- 개구부 위치 초과 (벽 범위 밖 좌표 — 벽 길이 2배 초과 시 검사 건너뜀)

- 층고 이상값 (500mm 미만 또는 10,000mm 초과)

- 문 수량 편차 (ifcopenshell vs 정규식 ±20% 이상)

- 재료 누락 (IfcMaterial 미등록 벽)

- 두께 이상 (경량벽체 두께 < 60mm 또는 > 500mm)

# 7장. 검증보고서 15탭 구성

| 탭 | 내용 |
| --- | --- |
| ① 요약 | IFC 전체 요소 수량 요약. 벽 데이터 품질 지표: 층 매핑률, 치수 추출률, 개구부 치수 완성도 |
| ② 검증결과 | 자동 감지 문제 목록. ERROR(즉시확인) / WARNING(이상가능) / INFO(참고) 분류 |
| ③ 벽 | 모든 IfcWall 목록. 이름·타입·층·공간·치수(L×H)·개구부·재료. 개구부 치수 없는 벽 빨간 테두리 강조 |
| ④ 문 | IfcDoor 목록. 이름·층·폭×높이 |
| ⑤ 창 | IfcWindow 목록. 이름·층·폭×높이 |
| ⑥~⑩ | 슬래브·기둥·보·계단·지붕/커튼월 목록 |
| ⑪ 공간 | IfcSpace 목록. 공간명·롱네임·층 |
| ⑫ 층 | IfcBuildingStorey 목록. 층명·표고(mm) |
| ⑬ 재료 | IfcMaterial 목록. 프로젝트 등록 전체 재료명 |
| ⑭ 교차검증 | 사용자 입력 도면 기준값 vs IFC 추출값 비교. ±5% OK / 5~20% WARNING / 20%+ ERROR |
| ⑮ 이중검증 | ★ 핵심. ifcopenshell + 정규식 두 결과를 3단계 대조. GlobalId 불일치 목록 제공 |

# 8장. 인터랙티브 시뮬레이터

_시뮬레이터.html 은 Python 엔진 계산 결과(PRECOMPUTED_ALL)가 내장된 완성본 HTML입니다. 인터넷 없이 오프라인으로 열 수 있습니다.

## 8.1 화면 구성

| 영역 | 내용 |
| --- | --- |
| 왼쪽 패널 — 벽 목록 | 층·공간별 그룹. 벽 클릭 시 치수·개구부 정보 표시. 동명 벽은 _2, _3 등으로 구분 |
| 중앙 캔버스 — 배치도 | 보드 배치 시각화. 자재·방향 실시간 전환 (석고보드/합판, 세로/가로) |
| 오른쪽 패널 — 스텝 | 단계별 애니메이션. ▶ 버튼으로 자동 재생 |
| 하단 — 자재 일람표 | 보드별 코드·치수·종류 목록. 수량 요약. 팔레트 발주 수량 |

## 8.2 보드 색상 체계

| 색상 | 종류 | 의미 |
| --- | --- | --- |
| 진파랑 | full (온장) | 규격 그대로 부착 (석고보드 900×1800 / 합판 1220×2440) |
| 연파랑 | cut (절단) | 벽 가장자리·천장 자투리 1회 직선 절단 (개구부 무관) |
| 노랑 | edge_cut (직선절단) | 개구부가 보드 모서리만 걸침 → 직선 1회 절단 |
| 보라 | notch (노치절단) | 개구부가 보드 내부를 관통 → ㄱ/ㄴ자 2회 절단 (M3 4-1 걸치기) |
| 초록 | ♻ reuse (재사용) | 다른 벽 자투리 재활용 보드 |
| 회색 | 개구부 | 문·창 공간 (시공 불가 구역) |

## 8.3 단계별 스텝 (Step 0~5)

| 스텝 | 내용 |
| --- | --- |
| 스텝 0 | 빈 벽면 윤곽선 + 개구부 기준선 |
| 스텝 1 | 각재·보드 이음새 그리드 선 |
| 스텝 2 | 온장 보드만 표시 |
| 스텝 3 | 직선절단 보드 추가 |
| 스텝 4 | 노치절단 보드 추가 |
| 스텝 5 | 자투리 재사용 보드 추가 |

# 9장. 평가 지표 — JSON V3 스키마

schema: M3_BOARD_EVALUATION_RESULT, version: 3.0 형식으로 시뮬레이터와 최적화결과 HTML에 평가값이 내장됩니다.

## 9.1 벽 단위 항목

| 항목 | 설명 |
| --- | --- |
| wallName / storey / space | 벽 이름, 층, 공간 |
| wallLength_mm / wallHeight_mm | 벽 길이·높이 (mm) |
| orient | 시공 방향 (세로/가로) |
| fullSheets / edgeCutSheets / notchCutSheets | 온장 / 직선절단 / 노치절단 보드 수 |
| reuseSheets | 재사용 보드 수 (Python 엔진 실제값) |
| cutCount | 절단 횟수 = 직선절단 + 노치절단 |
| netArea_m2 | 순 설치 면적(㎡) = 벽면적 − 개구부면적 |
| orderedSheets | 발주 매수 = ⌈신규보드수 × (1+할증률)⌉ |
| lossRate_percent | 로스율 (%) — 폐기 + 미소비 자투리 면적 기준 (실제 발생 폐기량) |

## 9.2 프로젝트 단위 추가 항목

| 항목 | 설명 |
| --- | --- |
| wallCount | 집계 대상 벽 수 |
| palletCount | 팔레트 수 = ⌈발주매수 ÷ 팔레트단위⌉ (석고보드 990매/팔레트, 합판 100매/팔레트) |
| leftoverCount | 프로젝트 종료 시 재사용 풀에 남은 미사용 자투리 개수 (로스에 포함) |
| fullRatio / edgeCutRatio / notchCutRatio / reuseRatio | 온장/직선절단/노치절단/재사용 비율 (%) |
| cutsPerWall | 벽당 평균 절단 횟수 |
| notchPerOpening | 개구부당 평균 노치절단 수 |

# 10장. 로스율 개선 실험 (2026.07.01, 실제 IFC 638벽 검증)

로스율을 더 낮출 수 있는지 세 가지 가설을 실제 광건기숙사 IFC(638개 벽)로 직접 구현·측정했습니다. 결론: 현재 로스율 약 20%는 벽높이 2800mm·보드 900×1800mm 조건에서 나오는 구조적 하한이며, 아래 세 방법 모두 유의미한 개선 효과가 없었습니다.

## 10.1 배치 구성 분해 (병목 재확인)

전체 설치 보드 4,318장 기준: 온장 28.4%(1,227장) + 재사용 14.7%(636장) = 43.1% 이미 온장/재사용으로 처리됨. 나머지 중 일반 절단(cut) 53%(2,287장)가 로스의 핵심이고, 개구부 관련 절단(edge_cut+notch)은 3.9%(168장)에 불과함 — 즉 로스의 주된 원인은 개구부가 아니라 벽높이(2800mm)와 보드높이(1800mm)의 배수 불일치.

## 10.2 실험 ① 벽 처리 순서 최적화

가설: 재사용 풀은 먼저 처리된 벽의 자투리를 이후 벽이 소비하는 구조이므로, 벽 처리 순서를 바꾸면 재사용률이 달라질 수 있다.

- 방법: 현행 휴리스틱(층별→면적 큰 순) 포함 총 303가지 순서(전역 면적순 2가지 + 랜덤 셔플 300회)를 실제로 시뮬레이션해 로스율 최소 순서 채택

- 결과: 로스율 20.39% → 20.05% (-0.34%p), 신규보드 3,682장 → 3,681장 (-1장). 계산시간 0.15초 → 57초 (382배)

- 결론: 효과 사실상 없음. 로스의 원인이 벽 처리 순서가 아니라 벽높이-보드높이 배수 불일치이므로, 순서를 아무리 바꿔도 병목이 해소되지 않음

## 10.3 실험 ② 자투리 90도 회전 매칭

가설: M3 기준상 보드 면방향(이음매면/죽은면)이 무관하므로, 자투리를 90도 회전해서도 재사용 매칭을 시도하면 성사율이 오를 수 있다.

- 방법: ReusePool.consume()에 회전 매칭 로직 추가 (w↔h 교차 비교)

- 결과: 로스율 20.39% → 20.38% (-0.01%p). 사실상 무효

- 원인: 공급 자투리는 높이 900mm 이하에 몰려있고(1,301개), 수요 셀은 높이 1000mm 이상에 몰려있어(1,895개) 회전해도 치수 자체가 안 맞음. 특히 900×800 자투리 674개와 900×1000 수요 674개는 같은 반복 유닛에서 나온 짝인데 높이가 200mm 부족해 전량 매칭 실패

## 10.4 실험 ③ 노치(notch) 개구부 스크랩 회수

가설: notch(개구부가 보드 내부를 관통하는 절단)에서 도려낸 조각도 재사용 규격(폭≥300·높이≥450)을 충족하면 재사용 풀에 등록해 낭비를 줄일 수 있다.

- 방법: _process_grid_cell()에서 notch 셀의 개구부-셀 교차 영역을 계산해 규격 충족 시 pool.add() 시도

- 결과: 회수된 스크랩 0개, 로스율 변화 0.00%p

- 원인: 광건기숙사의 notch 도려낸 조각은 폭 약 210mm의 가늘고 긴 띠 형태 — 개구부가 보드를 세로로 관통하는 형상 특성상 필연적으로 좁아지며, 재사용 최소 규격(폭 300mm)에 못 미침

## 10.5 종합 결론 및 시사점

- 세 가설 모두 논리적으로는 타당했으나, 광건기숙사 IFC 데이터에서는 공통적으로 "공급과 수요의 근본적 불일치"에 막힘 — 순서·회전·조각회수는 모두 이미 존재하는 자투리를 더 잘 배분하는 방법인데, 애초에 필요한 치수(예: 높이 1000mm대)의 자투리 자체가 공급되지 않음

- 로스율을 실질적으로 낮추려면 소프트웨어 최적화가 아니라 시공 조건 변경이 필요: (a) 벽높이에 맞춘 보드 규격 발주, (b) 2P(겹) 시공, (c) 층고 설계 변경 — 모두 M3·설계 단계에서 결정할 사안

- ★ 타 프로젝트 적용 시 주의: 실험 ③(notch 스크랩 회수)은 개구부가 보드 폭 중앙에 작게 뚫려 도려낸 조각이 넉넉한 건물(예: 정사각형에 가까운 소형 창)에서는 재사용 규격을 넘어 효과가 있을 수 있음. 본 실험은 광건기숙사의 개구부 형상(세로로 얇게 관통)에 한정된 결론이며, 벽높이·보드규격·개구부 형상이 다른 건물에서는 세 실험을 재검증할 가치가 있음

# 11장. 알려진 이슈 및 향후 과제

| 항목 | 현황 | 비고 |
| --- | --- | --- |
| SW-019 개구부 x=1,856,000mm | 벽 길이 2배 초과 시 검사 건너뜀 처리 (ifc_verifier.py:1817). IFC 원본 데이터 오류 추정 | 원본 IFC 수정 권장 |
| 이중 엔진 동기화 | Python 엔진의 개구부 중심 대칭 배치가 JS 폴백에 없음. PRECOMPUTED 미주입 시 화면값 불일치 가능 | 향후 JS 폴백 보완 검토 |
| 상단/우측 공백 QA 경고 | 시뮬레이터 QA gap > 5mm 감지. Python 엔진과 JS 폴백 이음매 위치 차이에서 발생 가능 | 계속 모니터링 |

# 12장. 개발 환경 및 빌드 방법

## 12.1 요구 환경

- Python 3.11+ — ifcopenshell, numpy, PyInstaller

- pip install ifcopenshell numpy pyinstaller

## 12.2 EXE 빌드

cd C:\Users\학부연구생\Desktop\modular-ifc-optimizer

py -m PyInstaller IFC최적화_v5.spec --noconfirm --clean

빌드 완료 후 dist\IFC최적화_v5.exe 생성 (~56MB). ifcopenshell 전체 번들 포함.

## 12.3 GitHub 업로드 (Git LFS)

git add dist/IFC최적화_v5.exe ifc_pipeline.py gypsum_optimizer_v3.py ifc_verifier.py

git commit -m "build: v5 EXE 재빌드"

git push origin master

EXE는 Git LFS로 관리됩니다 (.gitattributes: *.exe filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text).

인천대학교 건축환경연구실  |  모듈러 건축 IFC 최적화 시스템 v5.0