모듈러 건축
IFC 최적화 시스템

최종 통합 문서

구조도  |  발표 요약  |  시스템 설명서

작성일: 2026년 06월 17일    버전: v3.0
인천대학교 건축환경연구실

# ① 시스템 최종 요약 (발표·보고용)

본 시스템은 IFC 건축 모델에서 벽체 정보를 자동 추출해 석고보드·합판 시공 배치를 최적화하고, 결과를 인터랙티브 브라우저 시뮬레이터로 출력하는 자동화 도구입니다.

| 구분 | 내용 |
| --- | --- |
| 개발 도구 | 단일 EXE (Python + 승훈 시뮬레이터 UI 통합) / 71 MB / 설치 불필요 |
| 입력 | IFC 파일 (.ifc) → 자동 벽체 추출·검증 |
| 핵심 로직 | M3 시공방식 RTL 배치 + 재사용(ReusePool) 최적화 |
| 출력물 | ① IFC 검증 리포트 ② 최적화 배치도 ③ 인터랙티브 시뮬레이터 (3개 HTML) |
| 재사용 효과 | 자투리(leftover) 보드를 같은 공간·층 내에서 재활용 → 로스율 감소 |
| 시뮬레이터 | 온장(🟢) · 직선절단(🟡) · 노치절단(🟣) · 재사용(🔵) 색상 구분 시각화 |
| 배포 방법 | EXE 1개 복사만으로 어떤 Windows PC에서도 실행 가능 (OneDrive 공유 가능) |

## 3가지 핵심 개선사항

| 🔄 RTL 배치 (M3 시공방식) 오른쪽 끝부터 배치 → 자투리 위치 균일화 → 재사용 효율 극대화 | ♻️ ReusePool (재사용 로직) 폭≥300mm / 높이≥450mm 자투리 자동 저장→재활용 같은 공간→층 순서 탐색 | 🖥️ Python→UI 통합 (시뮬레이터) 승훈 JS 계산 대신 Python 결과 직접 표시 재사용 셀(🔵) 시각화 |
| --- | --- | --- |

# ② 시스템 전체 구조도

[ 입력 ]

📂 IFC 파일 (.ifc) + 설정 선택 (자재 / 공법 / 재사용)

▼

① IFC 검증 [ifc_verifier.py] → IfcWall 추출 → 치수 파싱 → 개구부 좌표 보정 → 검증 HTML 출력

▼

② 최적화 엔진 [gypsum_optimizer_v3.py] → RTL 배치 + SYM 비교 + ReusePool 재사용 → 전 벽체 placements 생성

▼

③ 결과 HTML 생성 → 검증 리포트 / 최적화 배치도 / 시뮬레이터 HTML 저장

▼

[ 출력물 ]

| 검증 리포트 *_검증결과.html 벽체별 오류·경고 치수·개구부 현황 | 최적화 리포트 *_최적화결과.html 벽별 배치 SVG 전체 집계 통계 | 시뮬레이터 *_시뮬레이터.html Python 결과 통합 인터랙티브 UI 🔵🟡🟢🟣 |
| --- | --- | --- |

## 시뮬레이터 내부 구조 (Python ↔ JS 연결)

| 구성요소 | 역할 | 기술 |
| --- | --- | --- |
| simulator_ui.html | 승훈 시뮬레이터 UI 템플릿 (EXE에 번들) | HTML/CSS/Canvas JS |
| var IFC=[...] | 벽체 목록 데이터 주입 (플레이스홀더 교체) | Python → JSON |
| var PRECOMPUTED={...} | Python 최적화 결과 주입 (</body> 직전 삽입) | Python → JSON |
| window.run() 오버라이드 | placeGrid() 대신 PRECOMPUTED 셀 사용 | JS 함수 오버라이드 |
| window.drawAll() 오버라이드 | 2P 2겹에서 G._L2(Python Layer2) 사용 | JS 함수 오버라이드 |
| drawCV() 색상 패치 | reuse 타입 → 파랑(#0A2040/#3A8EFF) | 템플릿 내 JS |

# ③ 모듈별 역할 구조도

| 모듈 / 파일 | 주요 함수 | 역할 |
| --- | --- | --- |
| ifc_pipeline.py (오케스트레이터) | main() _walls_for_optimizer() _simulator_template_path() | 전체 흐름 제어 GUI → 검증 → 최적화 → HTML 출력 순서: 10단계 진행 표시 |
| ifc_verifier.py (IFC 파싱/검증) | IFCVerifier.extract_all() export_simulator_walls() | ifcopenshell로 IFC 파싱 벽체 치수·개구부 추출 및 단위 보정 wall_id=name 기준 (optimizer와 일치) |
| gypsum_optimizer_v3.py (배치 최적화 엔진) | optimize_building() optimize_wall() build_column_plan() _process_cell() ReusePool _placements_to_js_cells() make_simulator_html() | RTL/SYM 배치 비교 선택 개구부 처리 (위/아래 분리) 자투리 재사용 (by_space→by_floor) Python cells → 승훈 JS 형식 변환 PRECOMPUTED JSON 생성 및 HTML 주입 |
| simulator_ui.html (승훈 시뮬레이터 UI) | placeGrid() → run() (오버라이드) drawCV() → drawAll() (오버라이드) upMetrics(), upBoards() | 캔버스 기반 배치 시각화 Python PRECOMPUTED 있으면 사용 색상: 🟢온장 🟡직선 🟣노치 🔵재사용 |

## 데이터 흐름 요약

| 단계 | 데이터 형식 | 변환 함수 |
| --- | --- | --- |
| IFC 파일 | IfcWall 엔티티 | ifcopenshell.open() |
| → 검증 결과 | {'walls':[{id,name,storey,L_mm,H_mm,openings,...}]} | extract_all() |
| → 최적화 입력 | [{wall_id,L,H,ops:[{ox,ow,oy,oh}],...}] | _walls_for_optimizer() |
| → 최적화 결과 | [{wall_id,placements,boards,reuse_in,loss_pct,...}] | optimize_building() |
| → 시뮬 벽 데이터 | [{wall_id,name,storey,length,height,openings(center-x)}] | export_simulator_walls() |
| → JS cells | [{x,y,w,h,type,code,...}] (full/edge_cut/notch/reuse) | _placements_to_js_cells() |
| → HTML 주입 | var PRECOMPUTED={wall_id:{cells_L1,ops,nF,nE,nN,nR,...}} | _sim_js_patch() |

# ④ 시스템 상세 설명서

## 4-1. EXE 실행 파이프라인 (10단계)

| 단계 | 처리 내용 | 담당 모듈 |
| --- | --- | --- |
| ① IFC 파일 선택 | tkinter GUI 파일 다이얼로그 | ifc_pipeline.py |
| ② 설정 입력 | 자재/공법/재사용 여부 선택 | ifc_pipeline.py |
| ③ IFC 로드 | ifcopenshell 파싱 | ifc_verifier.py |
| ④ 벽체 검증 | 치수·개구부 검증, 단위 보정 | ifc_verifier.py |
| ⑤ 검증 HTML | 오류/경고 리포트 + 브라우저 오픈 | ifc_verifier.py |
| ⑥ 최적화 변환 | _walls_for_optimizer() | ifc_pipeline.py |
| ⑦ 석고보드 최적화 | optimize_building() RTL+Reuse | gypsum_optimizer_v3.py |
| ⑧ 최적화 HTML | make_opt_html() 배치도 리포트 | gypsum_optimizer_v3.py |
| ⑨ 시뮬레이터 HTML | make_simulator_html() PRECOMPUTED 주입 | gypsum_optimizer_v3.py |
| ⑩ 결과 오픈 | 검증 + 시뮬레이터 HTML 브라우저 오픈 | ifc_pipeline.py |

## 4-2. 시공 로직 (M3 방식)

• RTL 배치: _seam_positions_rtl() — 오른쪽 끝부터 이음새 계산, 자투리는 항상 왼쪽

• SYM 배치: _seam_positions_center_sym() — 개구부 중심에서 대칭 이음새 (균열 방지)

• 선택 기준: _col_waste_rate() 비교 → loss_sym < loss_rtl이면 SYM 채택

• 바닥부터 위로: full 보드 먼저, 천장 쪽에 cut 보드 위치

| Python 타입 | 승훈 UI 타입 | 조건 | 색상 |
| --- | --- | --- | --- |
| full | full | 900×1800 온장 | 🟢 #26BE78 |
| cut | edge_cut | 개구부와 겹치지 않는 절단 | 🟡 #ECBA30 |
| cut | notch | 개구부와 겹치는 절단 (ㄱ/ㄴ형) | 🟣 #7A6EE8 |
| cut_op | edge_cut | 개구부 인접 열 절단 (위/아래) | 🟡 #ECBA30 |
| reuse | reuse | 다른 벽 자투리 재사용 | 🔵 #3A8EFF |
| opening | (생략) | 개구부 영역 | ⬜ 검정 |

## 4-3. 재사용 로직 (ReusePool)

| 항목 | 값 / 설명 |
| --- | --- |
| MIN_REUSE_W | 300 mm — 재사용 가능 최소 폭 (M3 기준) |
| MIN_REUSE_H | 450 mm — 재사용 가능 최소 높이 (M3 기준) |
| 탐색 순서 | by_space(같은 공간) 우선 → by_floor(같은 층) 차선 |
| 처리 순서 | 층 번호 오름차순 → 넓은 벽 먼저 (재사용 풀 조기 충전) |
| 자투리 반환 | 재사용 후 남은 조각이 MIN 이상이면 pool.add() 재저장 |
| 통계 | reuse_in: 재사용 횟수, reuse_out: 풀에 추가된 횟수 |

## 4-4. 주요 설정 상수

| 상수 | 기본값 | 설명 |
| --- | --- | --- |
| BW / BH (석고보드) | 900 / 1800 mm | 석고보드 표준 규격 |
| BW / BH (합판) | 1220 / 2440 mm | 합판 표준 규격 |
| STUD | 450 mm | 각재 피치 / 2P 오프셋 기준 |
| MIN_REUSE_W/H | 300 / 450 mm | 재사용 자투리 최소 규격 (M3) |
| IS_2P | False (기본) | 2겹 공법 여부 |
| FLOOR_GAP | 5 mm | 바닥 이격 거리 (JS) |
| MARKUP | 7% | 발주 할증률 |

# ⑤ 승훈 10단계 시공방식 구현 대조표

| 승훈 단계 | 항목 | EXE 반영 여부 | 구현 위치 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1단계 | 보드 규격 (900×1800, 1220×2440) | ✅ 반영 | BW/BH 상수 |
| 2단계 | 각재 피치 450mm (STUD) | ✅ 반영 | STUD=450, 2P 오프셋 |
| 3단계 | RTL (오른쪽 끝부터) 배치 | ✅ 반영 | _seam_positions_rtl() |
| 4단계 | 개구부 중심 대칭 (SYM) | ✅ 반영 | RTL vs SYM 자동 선택 |
| 5단계 | 바닥 이격 5mm | ✅ 반영 | JS FLOOR_GAP=5 |
| 6단계 | 직선절단 (edge_cut) | ✅ 반영 | cut + 비겹침 → edge_cut |
| 7단계 | 노치절단 (notch) | ✅ 반영 | cut + 개구부 겹침 → notch |
| 8단계 | 자투리 최소 기준 | ✅ 반영 | MIN_REUSE_W/H |
| 9단계 | 재사용 풀 by_space → by_floor | ✅ 반영 | ReusePool.consume() |
| 10단계 | 재사용 시각화 | ✅ 반영 (v3 신규) | 🔵 reuse 셀, sc5 뱃지 |

✅  승훈 10단계 시공방식 — 10/10 모두 구현 완료  ✅

# ⑥ 배포 및 공유 방법

| 방법 | 절차 | 특징 |
| --- | --- | --- |
| OneDrive 공유 (권장) | dist\IFC최적화.exe를 OneDrive 폴더에 저장 | 자동 동기화 → 항상 최신버전 / 링크로 공유 가능 |
| USB 복사 | EXE 파일만 복사 | 인터넷 없는 환경에서도 사용 |
| EXE 재빌드 | python -m PyInstaller IFC최적화.spec --noconfirm | 소스 수정 후 약 3~5분 소요 |

• 실행 요구사항: Windows 10/11 64비트  |  최소 RAM 4GB  |  Chrome/Edge 브라우저

• Python, Node.js 등 추가 설치 불필요 — EXE 하나로 완결

## 버전 이력

| 버전 | 날짜 | 주요 변경사항 |
| --- | --- | --- |
| v1.0 | 2026-06 초 | 기본 IFC 검증 + 석고보드 LTR 최적화 |
| v2.0 | 2026-06-15 | M3 시공방식: RTL 배치, 개구부 SYM, ReusePool 구현 |
| v2.5 | 2026-06-16 | 승훈 시뮬레이터 UI 통합 (벽 데이터 주입) |
| v3.0 | 2026-06-17 | Python RTL+Reuse 결과 시뮬레이터 직접 반영 재사용 셀(🔵) 시각화, run() 오버라이드, PRECOMPUTED 주입 |