모듈러 건축 IFC 최적화 시스템

최종 시스템 설명서 (v3.0)

작성일: 2026년 06월 17일

인천대학교 건축환경연구실

# 1장. 시스템 개요

본 시스템은 IFC(Industry Foundation Classes) 파일에서 벽체 정보를 자동 추출하여 석고보드·합판 시공 배치를 최적화하고, 결과를 인터랙티브 HTML 시뮬레이터로 출력하는 통합 EXE입니다.

주요 특징:

• M3 시공방식 완전 반영: RTL(오른쪽 끝부터) 배치, 개구부 중심 대칭(SYM) 비교

• 재사용 로직 구현: 자투리(leftover) 보드를 다른 벽에 재활용하는 ReusePool

• Python 최적화 결과를 승훈 시뮬레이터 UI에 직접 반영 (PRECOMPUTED 주입)

• 단일 EXE 배포: 설치 불필요, 파일 1개로 모든 기능 동작

## 1.1 시스템 구성 파일

| 파일 | 역할 | 크기 |
| --- | --- | --- |
| IFC최적화.exe | 메인 실행 파일 (Python + 승훈 UI 번들) | 71 MB |
| ifc_pipeline.py | 전체 파이프라인 오케스트레이터 | ~600 줄 |
| ifc_verifier.py | IFC 파일 파싱 및 벽체 검증 | ~1,900 줄 |
| gypsum_optimizer_v3.py | 석고보드/합판 배치 최적화 엔진 | ~1,350 줄 |
| simulator_ui.html | 승훈 시뮬레이터 UI 템플릿 (EXE에 번들) | 125 KB |
| IFC최적화.spec | PyInstaller 빌드 설정 | ~50 줄 |

# 2장. EXE 실행 파이프라인 (10단계)

IFC 파일 선택부터 시뮬레이터 HTML 출력까지 총 10단계로 처리됩니다.

| 단계 | 설명 |
| --- | --- |
| ① IFC 파일 선택 | tkinter GUI 파일 다이얼로그로 .ifc 파일 경로 수집 |
| ② 설정 입력 | 자재(석고보드/합판), 공법(1P/2P), 재사용 활성화 여부 선택 |
| ③ IFC 로드 | ifcopenshell로 IFC 파싱, IfcWall/IfcWallStandardCase 추출 |
| ④ 벽체 검증 | 치수 OK 여부, 개구부 좌표 단위 보정(mm↔m 자동 판별) |
| ⑤ 검증 HTML 생성 | 벽체별 오류·경고 리포트 HTML 저장 및 브라우저 오픈 |
| ⑥ 최적화 입력 변환 | _walls_for_optimizer(): 검증 결과 → 최적화 엔진 입력 형식 |
| ⑦ 석고보드 최적화 | optimize_building(): RTL+ReusePool 전 벽체 최적화 (M3 로직) |
| ⑧ 최적화 HTML 생성 | make_opt_html(): 벽별 배치도 + 전체 집계 리포트 HTML |
| ⑨ 시뮬레이터 UI 생성 | make_simulator_html(): Python 결과를 승훈 UI에 주입 |
| ⑩ 결과 오픈 | 검증 HTML + 시뮬레이터 HTML을 기본 브라우저에서 자동 오픈 |

# 3장. 시공 로직 (M3 방식)

## 3.1 RTL (오른쪽 끝부터) 배치

기존 LTR(왼쪽부터) 방식과 달리 오른쪽 끝에서 시작하여 왼쪽으로 배치합니다. 자투리가 항상 시작점(왼쪽)에 위치하여 재사용 효율이 높아집니다.

| 항목 | LTR (기존) | RTL (M3 방식) |
| --- | --- | --- |
| 배치 시작점 | 왼쪽 끝 | 오른쪽 끝 |
| 자투리 위치 | 오른쪽 (마지막) | 왼쪽 (시작점) |
| 재사용 효율 | 낮음 (랜덤 크기) | 높음 (균일한 시작 자투리) |
| 개구부 대칭 | SYM 비교 없음 | RTL vs SYM 손실률 비교 후 선택 |

## 3.2 개구부 처리 방식

build_column_plan() 함수가 두 가지 배치 방식의 손실률을 계산하여 낮은 쪽을 채택합니다.

| 케이스 | 방식 | 적용 조건 |
| --- | --- | --- |
| RTL | 벽 끝부터 일반 RTL 배치 + 개구부 중심 처리 | 기본 |
| SYM | 개구부 중심점에서 대칭으로 이음새 배치 (균열 방지) | SYM 손실 < RTL 손실 |
| 선택 기준 | loss_rtl vs loss_sym 비교 (1e-6 허용오차) | 자동 |

## 3.3 셀 분류 (type)

| Python 타입 | 승훈 UI 타입 | 색상 | 설명 |
| --- | --- | --- | --- |
| full | full | 🟢 초록 | 온장 (900×1800 또는 1220×2440) |
| cut | edge_cut | 🟡 노란 | 직선 1회 절단 (개구부 비겹침) |
| cut | notch | 🟣 보라 | 직선 2회 절단 (개구부와 겹침 — ㄱ/ㄴ형) |
| cut_op | edge_cut | 🟡 노란 | 개구부 인접 열의 절단 보드 (위/아래) |
| reuse | reuse | 🔵 파랑 | 다른 벽 자투리 재사용 보드 (신규) |
| opening | (생략) | ⬜ 검정 | 개구부 영역 — 캔버스에 검정으로 표시 |

# 4장. 재사용 로직 (ReusePool)

## 4.1 개요

석고보드 절단 시 발생하는 자투리(leftover)를 풀(Pool)에 저장하고, 이후 벽체 배치 시 적합한 자투리가 있으면 신규 보드 대신 재사용합니다. 자재 낭비를 줄이고 로스율을 개선합니다.

## 4.2 최소 재사용 기준 (M3 기준)

| 기준값 | 설정값 | 의미 |
| --- | --- | --- |
| MIN_REUSE_W | 300 mm | 재사용 가능한 최소 폭 (이보다 좁으면 폐기) |
| MIN_REUSE_H | 450 mm | 재사용 가능한 최소 높이 (이보다 낮으면 폐기) |

## 4.3 ReusePool 동작 흐름

| 단계 | 상세 |
| --- | --- |
| 1. 자투리 발생 | _process_cell()에서 절단 후 남는 조각이 MIN 조건 충족 시 pool.add() |
| 2. 우선순위 탐색 | consume() 호출: ① 같은 공간(by_space) → ② 같은 층(by_floor) |
| 3. 재사용 성공 | found=True → cell type='reuse', stat['reuse_in']+1 |
| 4. 자투리 반환 | 재사용 후 남은 조각이 있으면 다시 pool.add() (leftovers) |
| 5. 통계 집계 | results['reuse_in'], results['reuse_out'] 집계 → HTML 리포트 |

## 4.4 최적화 순서 (재사용 효율을 위한 정렬)

optimize_building()에서 벽을 처리하기 전에 다음 기준으로 정렬합니다:

• 1차: floor_id (같은 층끼리 묶음 → 층 내 재사용 극대화)

• 2차: -(L × H) (넓은 벽 먼저 → 큰 자투리 먼저 발생시켜 풀 충전)

# 5장. 시뮬레이터 UI 통합 (Python → 승훈 UI)

## 5.1 통합 방식 개요

승훈 시뮬레이터(simulator_ui.html)의 UI를 그대로 유지하면서, 브라우저 JavaScript의 placeGrid() 계산 결과 대신 Python RTL+ReusePool 최적화 결과를 직접 표시합니다.

| 구분 | 기존 (승훈 JS) | 현재 (Python 통합) |
| --- | --- | --- |
| 배치 계산 | placeGrid() JS 함수 | Python optimize_wall() 결과 |
| 재사용 표시 | 없음 | 🔵 파랑 reuse 셀 표시 |
| RTL 배치 | 없음 (LTR) | Python RTL 로직 결과 반영 |
| 통계 지표 | JS 계산 | Python loss_pct, reuse_in 사용 |
| Fallback | - | PRECOMPUTED 없는 벽은 승훈 JS 사용 |

## 5.2 PRECOMPUTED 주입 구조

make_simulator_html(opt_results=results)가 호출되면 다음 JSON이 </body> 직전에 주입됩니다:

var PRECOMPUTED = {
  "벽이름": {
    cells_L1: [{x, y, w, h, type, code, ...}],  // Layer 1 셀 배열
    cells_L2: [...] or null,                     // Layer 2 (2P 공법)
    ops: [{type, width, height, x, y}],          // 개구부 (center-x)
    nF, nE, nN, nR,                              // 온장/직선/노치/재사용 수
    tot, lr, gs, bw, bh, orient, net             // 집계 지표
  }, ...
}

## 5.3 JS 오버라이드 동작

| 함수 | 오버라이드 내용 |
| --- | --- |
| run() | G.wall.wall_id로 PRECOMPUTED 조회 → 있으면 Python 셀 사용, 없으면 원본 run() 호출 |
| drawAll() | 2P 모드에서 G._L2(Python Layer2 셀) 사용. 1P는 변경 없음 |
| upMetrics() | G.result.nR(재사용 수) sc5 뱃지에 표시 |
| drawCV() | 'reuse' 타입 → 파랑(#0A2040 / #3A8EFF)으로 렌더링 |

## 5.4 좌표계 통일

Python과 승훈 JS 모두 y=0 = 바닥(floor) 기준입니다. 캔버스 렌더링 시 y-flip 처리:

cy = OY + (H - c.y - c.h) * sc  // 캔버스 좌표 (y=0이 바닥이므로 뒤집기)

개구부 x 좌표는 승훈 JS 규격(중심점)으로 변환하여 저장합니다:

x_center = ox_left_edge + ow / 2  // IFC 왼쪽 끝 → 중심점 변환

# 6장. 승훈 시공 10단계 vs EXE 구현 대조

| 승훈 10단계 | 항목 | EXE 반영 여부 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1단계 | 보드 규격 (900×1800, 1220×2440) | ✅ 반영 | BW/BH 상수 |
| 2단계 | 각재 피치 450mm (STUD) | ✅ 반영 | STUD=450, 2P 오프셋 |
| 3단계 | RTL (오른쪽 끝부터) 배치 | ✅ 반영 | _seam_positions_rtl() |
| 4단계 | 개구부 중심 대칭 (SYM) | ✅ 반영 | RTL vs SYM 자동 선택 |
| 5단계 | 바닥 이격 5mm | ✅ 반영 | JS: FLOOR_GAP=5 |
| 6단계 | 직선절단 (edge_cut) | ✅ 반영 | cut → edge_cut 변환 |
| 7단계 | 노치절단 (notch) | ✅ 반영 | cut + 개구부 겹침 → notch |
| 8단계 | 자투리 최소 기준 | ✅ 반영 | MIN_REUSE_W=300, H=450 |
| 9단계 | 재사용 풀 by_space → by_floor | ✅ 반영 | ReusePool.consume() |
| 10단계 | 재사용 시각화 | ✅ 반영 (v3 신규) | 🔵 파랑 reuse 셀 |

※ 10단계 모두 반영 완료 (2026-06-17 기준)

# 7장. EXE 실행 결과 출력 파일

| 파일명 패턴 | 내용 | 자동 오픈 |
| --- | --- | --- |
| {프로젝트}_검증결과.html | IFC 벽체 검증 리포트 (오류/경고/통계) | ✅ |
| {프로젝트}_{자재}_{공법}P최적화결과.html | 벽별 배치도 + 전체 집계 리포트 | ❌ |
| {프로젝트}_시뮬레이터.html | 승훈 UI + Python 최적화 결과 통합 시뮬레이터 | ✅ |

## 7.1 시뮬레이터 HTML 기능

• 벽 선택 → 배치 시작: Python RTL+ReusePool 결과를 캔버스에 렌더링

• 단계별 애니메이션: ①입력 → ②그리드 → ③온장 → ④직선절단 → ⑤노치절단

• 보드 목록: 온장/직선절단/노치절단/재사용 목록 표시 (GYP-001 ~ GYP-NNN)

• 발주 일람표: 벽별 자재 수량 집계

• 프로젝트 요약: 전체 벽 로스율·수량 통계

• 재사용 뱃지(⑥): 재사용 보드 수량 표시 (파랑)

# 8장. 배포 및 다른 컴퓨터 사용

## 8.1 단일 EXE 배포

dist\IFC최적화.exe 파일 하나만 복사하면 어떤 Windows 컴퓨터에서도 실행 가능합니다 (Python 설치 불필요).

| 배포 방법 | 특징 |
| --- | --- |
| OneDrive 폴더에 EXE 저장 | 자동 동기화 → 항상 최신 버전 공유 |
| USB 복사 | 인터넷 없이도 사용 가능 |
| 카카오톡/이메일 | 71MB라 용량 제한 주의 |
| GitHub Releases | 버전 관리 + 다운로드 링크 공유 (권장) |

## 8.2 실행 환경 요구사항

• OS: Windows 10/11 64비트

• 메모리: 최소 4GB RAM (IFC 파일 크기에 따라 달라짐)

• 브라우저: Chrome / Edge 권장 (결과 HTML 표시용)

• 기타: Python, Node.js 등 설치 불필요

## 8.3 EXE 재빌드 방법 (소스 수정 시)

# 작업 폴더에서 실행
python -m PyInstaller IFC최적화.spec --noconfirm
# → dist\IFC최적화.exe 생성 (약 3~5분 소요)

# 부록 A. 주요 상수 및 설정값

| 상수명 | 기본값 | 설명 | 파일 |
| --- | --- | --- | --- |
| BW (석고보드) | 900 mm | 석고보드 폭 | gypsum_optimizer_v3.py |
| BH (석고보드) | 1800 mm | 석고보드 높이 | gypsum_optimizer_v3.py |
| BW (합판) | 1220 mm | 합판 폭 | gypsum_optimizer_v3.py |
| BH (합판) | 2440 mm | 합판 높이 | gypsum_optimizer_v3.py |
| STUD | 450 mm | 각재 피치 (2P 오프셋 기준) | gypsum_optimizer_v3.py |
| MIN_REUSE_W | 300 mm | 재사용 최소 폭 (M3 기준) | gypsum_optimizer_v3.py |
| MIN_REUSE_H | 450 mm | 재사용 최소 높이 (M3 기준) | gypsum_optimizer_v3.py |
| IS_2P | False (기본) | 2겹(2P) 공법 여부 | gypsum_optimizer_v3.py |
| FLOOR_GAP | 5 mm | 바닥 이격 거리 | simulator_ui.html |
| MARKUP | 7% | 발주 할증률 | simulator_ui.html |

# 부록 B. 버전 이력

| 버전 | 날짜 | 주요 변경사항 |
| --- | --- | --- |
| v1.0 | 2026-06 초 | 기본 IFC 검증 + 석고보드 최적화 (LTR) |
| v2.0 | 2026-06-15 | M3 시공방식 반영: RTL 배치, 개구부 SYM, ReusePool |
| v2.5 | 2026-06-16 | 승훈 시뮬레이터 UI 통합 (데이터 주입, Method A) |
| v3.0 | 2026-06-17 | Python RTL+ReusePool 결과를 시뮬레이터에 직접 반영 재사용 셀(🔵) 시각화, PRECOMPUTED 주입, run() 오버라이드 |