모듈러 건축 IFC 최적화 시스템

최종정리본 — 원리 · 로직 · 근거

작성일: 2026년 06월 23일    버전: v3.2    인천대학교 건축환경연구실

# ① 시스템 전체 데이터 흐름

[ IFC 파일 (.ifc) ]

│

▼  ifcopenshell.open()

[ ifc_verifier.py ]  ──────────────────────────────────────

• IfcWall / IfcDoor / IfcWindow 추출                     │

• 벽 치수 (L/H/T_mm): QSet → 형상(ExtrudedAreaSolid)    │

• 개구부 위치: 역행렬 변환 (벽 로컬 좌표)               │

• 층/공간: ContainedInStructure 역참조                   │

│                                                   │

│  + extract_by_regex()  ←─ 동일 IFC 파일 직접 읽기│

│  (정규식 독립 파싱)                               │

│  dual_verify() ← 두 결과 대조                    │

│                                                   │

▼  export_simulator_walls()                         │

[ gypsum_optimizer_v3.py ]  ←──────────────────────────────┘

• optimize_building(): 벽별 RTL 배치 계산

• ReusePool: 자투리 저장 → 재사용 탐색

• _placements_to_js_cells(): Python 셀 → JS 셀 형식 변환

│

▼  make_simulator_html(opt_results=results)

[ simulator_ui.html ]  +  PRECOMPUTED JSON 주입

• window.run() 오버라이드 → Python 결과 직접 렌더링

│

▼

[ 출력: _검증보고서.html / _최적화결과.html / _시뮬레이터.html ]

# ② IFC 검증 원리 및 이중검증 로직

## 2-1. ifcopenshell 파싱 원리

IFC 파일은 ISO-STEP(EXPRESS) 포맷으로 저장된 텍스트 데이터베이스입니다. ifcopenshell은 이 파일을 IFC 스키마(XSD)에 따라 파싱해 Python 객체 그래프로 변환합니다.

| 추출 항목 | 접근 방법 | 근거 |
| --- | --- | --- |
| 벽 치수 (L/H) | IfcElementQuantity → IfcQuantityLength | BIM 소프트웨어가 저장하는 공식 수량 데이터 |
| 치수 (형상 보조) | IfcExtrudedAreaSolid.Depth + IfcRectangleProfileDef | QSet 없을 때 형상 정보로 보완 |
| 개구부 위치 | 벽 ObjectPlacement 역행렬 × 개구부 ObjectPlacement | IFC 좌표계: 전역→벽 로컬 변환 |
| 층 매핑 | ContainedInStructure → IfcBuildingStorey | IFC 공간구조 계층(Site>Building>Storey) |

## 2-2. 정규식 파싱 원리 및 근거

IFC STEP 파일은 '#번호=IFC엔티티명(인자...)' 형식의 텍스트이므로, ifcopenshell 없이도 정규식으로 직접 읽을 수 있습니다. 두 방법이 완전히 독립적으로 동작하기 때문에 결과 일치 = 신뢰도 검증이 됩니다.

정규식 패턴 설계 근거:

| 대상 | 정규식 패턴 | 근거 |
| --- | --- | --- |
| 엔티티 수량 | =IFCWALL(?:STANDARDCASE¦ELEMENTEDCASE)?\( | IFC 서브타입 모두 포함 (표준·비표준) |
| GlobalId (22자 GUID) | =IFCWALL[^(]*\(\s*'([0-9A-Za-z_$]{22})' | IFC GlobalId는 항상 첫 번째 인자, 22자 Base64 인코딩 |
| 치수 값 | IFCQUANTITYLENGTH\s*\('높이'[^)]*,([\d.]+) | IfcQuantityLength의 4번째 인자가 수치값 |
| 개구부-벽 연결 수 | =IFCRELVOIDSELEMENT\( | 개구부 수와 1:1 대응이어야 정상 |

## 2-3. 3단계 대조 로직

단순 수량 비교 → GlobalId 목록 비교 → 치수 분포 비교 순으로 신뢰도를 높입니다:

| 단계 | 로직 및 근거 | 감지 가능한 문제 |
| --- | --- | --- |
| 1단계 — 수량 대조 | len(ifcopenshell 결과) == regex 카운트 근거: 가장 단순한 1차 검증. 불일치면 즉시 파일 이상 신호. | 엔티티 수가 다르면 누락·중복 요소 의심 |
| 2단계 — GlobalId 목록 대조 | set(ifs_guids) △ set(regex_guids) → 차집합 계산 근거: 수량이 같아도 다른 요소가 들어갔을 수 있음. ID로 정확히 식별. | 누락 ID → BIM 뷰어 검색으로 요소 직접 확인 가능 |
| 3단계 — 치수 분포 대조 | avg(ifs H_mm) vs avg(regex IfcQuantityLength '높이' 값) ±10% 근거: 단위 혼용(m/mm) 버그가 있으면 평균값이 1000배 차이남. | 단위 오류, 치수 추출 실패 검출 |

# ③ RTL 배치 알고리즘 — 원리 및 근거

## 3-1. RTL(Right-To-Left)이란

M3 시공방식에서 석고보드는 벽의 오른쪽 끝부터 왼쪽으로 순서대로 부착합니다. 자투리(잘린 보드 조각)가 항상 벽의 왼쪽(시작점)에 위치하게 됩니다.

RTL을 채택하는 근거:

자투리 위치 예측 가능: 항상 왼쪽 끝 → 다음 벽 재사용 계획이 쉬움

현장 일관성: 작업자가 오른쪽부터 시작하는 규칙을 숙지하면 실수 감소

시각적 통일성: 자투리가 코너·개구부 쪽에 몰리지 않아 마감선 정리 용이

## 3-2. 이음새 계산 (_seam_positions_rtl)

이음새(seam) = 보드와 보드 사이 수직 경계선의 x 좌표 목록입니다.

def _seam_positions_rtl(wall_L, board_W, stud_pitch=450):

# 오른쪽 끝 기준 → 왼쪽으로 board_W씩

seams = []

x = wall_L  # 오른쪽 끝에서 시작

while x > 0:

x -= board_W

if x > 0:

seams.append(x)  # 각재 피치(450mm)에 맞춤

return sorted(seams)

각재(스터드) 피치 450mm: M3 기준 — 보드 이음새는 반드시 각재 위에 위치

오른쪽 끝의 자투리 폭 = wall_L mod board_W → 이 값이 300mm 이상이면 재사용 가능

## 3-3. SYM(대칭) 배치 비교

개구부(문·창)가 있는 벽에서는 RTL 외에 SYM(개구부 중심 대칭) 배치도 계산합니다. 두 방식의 자재 손실률을 비교해 낮은 쪽을 채택합니다.

loss_rtl = _col_waste_rate(rtl_plan)

loss_sym = _col_waste_rate(sym_plan)

chosen   = sym_plan if loss_sym < loss_rtl else rtl_plan

▶ SYM 채택 근거: 개구부 중심에 이음새를 맞추면 양쪽 보드 크기가 대칭이 되어 균열 발생 시 대칭 응력 분산 효과. KCS 석고보드 시공 기준 참조.

# ④ ReusePool — 자투리 재사용 로직 및 근거

## 4-1. 왜 자투리를 재사용하는가

900×1800mm 보드를 절단하면 잘린 나머지(leftover)가 발생합니다. 모듈러 건축은 동일 형태의 벽이 반복되므로 자투리 크기도 반복됩니다. ReusePool은 이 자투리를 버리지 않고 저장해 다른 벽에 사용합니다.

기대 효과: 온장 보드 발주 수량 감소, 현장 폐기물 감소

M3 시공기준 반영: 최소 재사용 크기 폭 300mm, 높이 450mm (각재 피치 이상)

## 4-2. ReusePool 동작 흐름

# 자투리 저장 (절단 후 남은 조각)

pool.add(piece, space_id, floor_id)

# 재사용 탐색 순서 (같은 공간 → 같은 층 → 전체)

candidate = pool.find_fit(need_w, need_h, space_id)  # 1순위

if not candidate:

candidate = pool.find_fit(need_w, need_h, floor_id=floor_id)  # 2순위

# 자투리가 필요 크기보다 크면 재절단하여 사용

if candidate.w > need_w or candidate.h > need_h:

used, new_leftover = candidate.cut_to(need_w, need_h)

pool.add(new_leftover, ...)  # 재절단 후 남은 것 다시 풀에 저장

## 4-3. 최적화 정렬 순서

벽 처리 순서가 재사용 효율에 직접 영향합니다:

| 정렬 기준 | 이유 |
| --- | --- |
| 1차: floor_id (층 기준) | 같은 층끼리 묶어야 자투리가 같은 층 내에서 소비됨 |
| 2차: -(L×H) (넓은 벽 우선) | 큰 벽을 먼저 처리 → 큰 자투리 먼저 생성 → 풀 충전 극대화 |

# ⑤ Python 결과를 시뮬레이터 JS에 연결하는 방법

## 5-1. 문제: 두 코드베이스의 언어 장벽

최적화 엔진(Python)과 시뮬레이터 UI(JavaScript HTML)는 서로 다른 언어입니다. Python 서버를 별도로 실행하지 않고 단일 HTML 파일로 배포하기 위해 '빌드 타임 주입' 방식을 채택했습니다.

## 5-2. PRECOMPUTED JSON 주입 방식

make_simulator_html()이 호출될 때 Python 최적화 결과를 JavaScript 변수로 직렬화해 HTML의 </body> 직전에 삽입합니다.

# Python → JSON 직렬화

var PRECOMPUTED = {

'벽이름A': {

cells_L1: [{x,y,w,h,type,code,...}],  // Layer 1 셀 배열

cells_L2: [...],                        // Layer 2 (2P 공법)

nF:3, nE:2, nN:1, nR:1,                // 온장/절단/노치/재사용 수

tot:7, lr:0.05, gs:8, bw:900, bh:1800  // 총 수, 손실률 등

},

'벽이름B': { ... }

};

## 5-3. window.run() 오버라이드

원본 run() 함수가 실행될 때 PRECOMPUTED에 해당 벽 데이터가 있으면 Python 결과를 사용하고, 없으면 원본 JS 계산 로직을 fallback으로 사용합니다.

window.run = function() {

var pc = PRECOMPUTED[G.wall.wall_id];

if (pc) {

G.cells = pc.cells_L1;       // Python 셀 사용

G.result = { nF:pc.nF, ... }; // Python 집계값 사용

drawAll(); upMetrics();        // 시뮬레이터 화면 갱신

} else {

_oRun.call(this);  // 원본 JS fallback

}

};

▶ 이 방식의 장점: 단일 HTML 파일로 배포 가능(서버 불필요), Python 결과가 없는 벽은 원본 시뮬레이터가 동작해 하위 호환성 유지.

## 5-4. 좌표계 통일 — x좌표 중심점 변환

IFC 개구부 x좌표는 왼쪽 끝(left-edge) 기준이고, 승훈 시뮬레이터 JS는 중심점(center-x) 기준입니다. export_simulator_walls()에서 변환합니다:

# IFC (left-edge) → JS (center-x)

x_center = ox_left_edge + ow / 2

# JS에서 다시 left-edge로 복원:

oLeft = o.x - Math.round(o.width / 2)

# ⑥ 보드 셀 분류 로직 (Python → JS 타입 변환)

Python 최적화 결과의 배치 type을 시뮬레이터 JS cell type으로 변환합니다.

| Python type | JS cell type | 조건 및 근거 |
| --- | --- | --- |
| full | full | 온장 보드 — 변환 없음 |
| reuse | reuse | 재사용 보드 — 변환 없음 |
| cut (비겹침) | edge_cut | 절단 보드이면서 개구부 rect와 겹치지 않음 → 직선절단 |
| cut (겹침) | notch | 절단 보드이면서 개구부 rect와 겹침 → ㄱ/ㄴ형 노치절단 |
| opening | (스킵) | 개구부 자체 — 셀로 표현하지 않음 |

겹침 판별 코드:

def _overlaps(cell, op):

return (cell.x < op.ox+op.ow and cell.x+cell.w > op.ox and

cell.y < op.oy+op.oh and cell.y+cell.h > op.oy)

js_type = 'notch' if any(_overlaps(cell, op) for op in openings) else 'edge_cut'

# ⑦ 자동 검증 항목 및 감지 로직

| 항목 | 감지 조건 | 심각도 | 근거 |
| --- | --- | --- | --- |
| 벽 물리적 겹침 | 두 벽 중심선 수직거리 d < T1/2+T2/2 (실제 두께 합의 절반 초과) | WARNING | 물리적 충돌이면 시공 불가 |
| 근접 평행 배치 | d < 50mm이지만 물리적 겹침 없음 | INFO | 이중벽 구조일 수 있어 확인 권장 |
| 개구부 위치 초과 | ox + ow > L + 10mm | ERROR | 벽 바깥에 개구부 → IFC 모델링 오류 |
| 층고 이상 | 인접 층 표고 차 < 500mm 또는 > 8000mm | WARNING | 실용적 층고 범위 기준 |
| 층별 문 수량 편차 | 해당 층 문 수 < 전체 평균의 30% | WARNING | 층별 문 수가 극단적으로 적으면 IFC 누락 의심 |
| 치수 미추출 | L_mm 또는 H_mm가 None | WARNING | 최적화 계산 불가 → 수동 확인 필요 |
| 재료 누락 | materials 리스트 비어있음 | WARNING | 최적화 시 임의 자재로 계산됨 |
| 두께 이상 | T > 500mm 또는 T < 30mm 또는 T > L×0.5 | WARNING | T가 L의 절반 이상이면 두께/길이 혼동 가능 |

# ⑧ 버전 이력

| 버전 | 날짜 | 변경 내용 |
| --- | --- | --- |
| v1.0 | 2026-06-01 | 기본 IFC 파싱 및 HTML 검증보고서 |
| v2.0 | 2026-06-10 | RTL 배치 최적화 + 시뮬레이터 UI 통합 |
| v3.0 | 2026-06-17 | ReusePool 재사용 로직 + 재사용 보드 시각화(파랑) |
| v3.2 | 2026-06-18 | 정규식 이중검증 강화: GlobalId 대조 + 치수 분포 비교 |